《基于时频分析与短时特征的非平稳信号突发事件检测系统》

封面页

尊敬的各位老师好，我们组本次展示的题目是
《基于时频分析与短时特征的非平稳信号突发事件检测系统》。

我们组成员包括：杨玄鼗、贾栋元、苏博纳。

接下来由我代表小组进行汇报。

01 研究背景与目标

1.1 研究背景

本项目面向的是非平稳信号中的突发事件检测。

在机械结构振动、音乐信号处理、车辆声学监测等实际场景中，信号往往呈现出明显的非平稳特性，并伴随突发事件，例如机械敲击、鼓点、车辆经过时的多普勒效应等。

传统的 FFT 只提供整体频域信息，无法有效刻画局部瞬态变化，因此难以实现事件的时刻定位与识别。

基于此，本项目采用**短时傅里叶变换（STFT）**结合三类短时特征，实现对突发事件的多维度分析。同时，我们构建了一个完整的 MATLAB UI 平台，用于交互式调整参数与展示检测效果。

1.2 研究目标

本项目的研究目标包括三点：

第一，构建一个通用的非平稳信号事件检测框架，通过机械冲击、音乐鼓点和车辆多普勒三类信号的仿真，形成可控、可重复的测试环境。

第二，分析 STFT 参数与短时特征对事件检测的影响，包括窗函数、窗长、重叠率以及阈值对检测结果的作用。

第三，搭建交互式 MATLAB UI 平台，实现信号仿真、时频分析、特征提取和检测结果的可视化，从而形成一个完整的 DSP 实验系统。

📘 02 系统总体设计与方法框架

2.1 系统框架

我们的系统由六个模块构成（PPT图示）：整个框架完整覆盖了非平稳信号事件检测的全过程。

框架解读

首先，通过仿真模块生成三类非平稳信号。

第二，使用 STFT 提取时频特征，并通过调整窗类型、窗长与重叠率来研究不同参数的影响。

第三，在时频基础上提取三类典型短时特征，包括短时能量、频带能量与谱质心变化，从不同角度刻画信号的瞬态变化。

第四，通过阈值检测结合去抖与最小时间间隔策略，得到稳定的事件检测结果。

第五，将检测结果与真实事件标签进行比对，计算 TP、FP、FN。

最后，所有模块整合到 MATLAB UI 平台中，用户可以直观查看时域、时频、特征与检测结果，并实时调节参数。

03 实验内容与算法设计

3.1 多场景信号仿真

我们分别构建了三类具有代表性的非平稳信号：机械冲击信号，音乐鼓点信号，车辆多普勒信号。这些信号既便于观测，又能明确提供真实事件标签用于性能验证。

3.2 STFT 时频分析与参数影响

STFT 的处理流程包括：
分帧、加窗、FFT 变换、拼接成时频图。

参数方面，我们重点分析两点：窗长对时频分辨率的影响：窗长越长，频率分辨率越高，但时间分辨率越差；窗长短则相反。

重叠率的影响：高重叠使时频图更平滑，但计算量增大。这些分析为后续特征提取提供了合理参数依据。

3.3 三类典型短时特征提取方法

我们实现了三类特征，用于从不同角度检测事件：

短时能量：对冲击事件最敏感。频带能量：适用于低频能量变化场景。谱质心变化：对频率快速变化的事件如多普勒更敏感。

三类特征从能量、频段与频谱结构三个维度刻画信号变化，有助于针对不同场景开展比较分析。

3.4 事件检测算法设计

事件检测采用 “阈值检测 + 去抖 + 最小时间间隔” 组成的三步策略。

第一步，通过阈值判断特征是否超过事件触发条件；阈值可以手动设置，也可以通过均值与标准差自动生成。

第二步，合并连续超阈样点，避免同一事件被重复检测。

第三步，通过最小时间间隔限制，从而减少紧邻误检，提高检测稳定性。

最终输出事件的时间位置并自动计算 TP、FP 与 FN。

04 系统实现与 UI 平台展示

4.1 平台界面展示

本项目基于 MATLAB App Designer 搭建了完整的可视化平台。

界面采用左侧 2×2 图形区域展示：

右侧提供参数调节，包括场景选择、特征选择、窗长、重叠率与阈值，同时展示 TP/FP/FN 统计。

4.2 UI 平台操作展示

我们展示以下典型操作：

操作 1：修改窗长
窗长不同导致 STFT 显示不同的时频特征。

操作 2：选择短时特征
不同特征在不同场景下检测效果不同，例如 STE 最适合机械冲击。

操作 3：切换信号场景
可分别对机械振动、鼓点、多普勒进行检测。

这些操作展示了系统良好的交互性与分析能力。

05 讨论与扩展方向

信号模型的局限性

当前信号为仿真生成，真实环境更复杂，包括噪声、混响等因素。未来可加入真实录音以进一步验证系统鲁棒性。

事件检测算法的可扩展性

阈值检测简单高效，但对噪声与弱事件敏感。未来可引入机器学习与深度学习模型提升检测能力。

系统平台扩展方向

系统可扩展加入更多类型信号、更多特征（如 Teager 能量、瞬时频率、MFCC 等），并支持实时音频采集与检测，最终构建成多场景通用的非平稳信号分析平台。

结束语

以上是我们的汇报内容，感谢各位老师的聆听，我们小组期待您的批评与指正。

（答辩完毕）