实验二:码型变换实验

封面（按照已有格式）

以下正文

- 实验目的

- 实验器材

- 实验原理（可略）

- 实验内容（包括实验结果和数据分析）

  - 单极性不归零码码

    - 通过鼠标在编码码型中选择“NRZ码”，点击“基带设置”按钮，将基带数据设置为：16bit，64K，然后修改16bit编码开关的值。用示波器通道1观测编码前基带数2P6，用通道2观测编码数据3P6；尝试修改不同的编码开关组合，观测编码前后数据。将基带数据设置为：“15-PN”，“64K”，观测编码前数据2P6和编码数据3P6，并记录波形。根据观测的编码前数据和编码后数据时序关系，分析编码时延。

    - 分析编码是否有直流分量？分析编码是否具备丰富的位同步信息（可设为全0码或全1码观测）？

    - 分析编码前后，信号的频谱是否发生变化？

    - 使用双踪示波器，同时观测编码前数据2P6和译码后数据6TP3，观测编码前数据和译码后是否相同。尝试多次修改编码数据，观测译码数据是否正确。根据观测的编码前数据和译码后数据的时序关系，分析译码时延。

  - 双极性不归零码重复1)中内容

  - 单极性归零码重复1)中内容

  - 曼彻斯特码重复1)中内容

  - 密勒码重复1)中内容

- 问题回答

在实际基带传输系统中，选择码型考虑的主要原则是什么？

- 心得体会