实验六: QPSK调制解调

封面（按照已有格式）

以下正文

- 实验目的

- 实验器材

- 实验原理（可略）

- 实验内容（包括实验结果和数据分析）

调制部分：

  - 基带数据时域观测

使用鼠标点击“基带设置”按钮，设置基带数据为“15-PN”“128K”，用4通道示波器同时观测2P6、串并转换后的I路基带数据4TP6和Q路基带数据4TP5，分析其对应关系及速率变化情况。同时观测4TP5和4TP6，观测并记录波形，分析它们在时间上是否对齐。

  - I/Q两路基带信号观测

在示波器“X-Y”模式下，将示波器通道1和通道2分别连接“I符号-4TP6”和“Q符号-4TP5”，观测QPSK调制的星座图。星座图观测：点击示波器“DISPLAY”按钮，模式：选择“X-Y”，可观测通道1和通道2的星座图。注意：基带数据同1)

  - I，Q两路调制和QPSK已调信号时域观测

- 用示波器分别观测“I符号”和“I路调制”；“Q符号”和“Q路调制”，观测并记录I、Q两路调制前后的对应关系；

说明：为了便于观察较为明显的调制相位关系，可以在观测时将载波频率降到基带信号速率的2倍或4倍，如：基带信号64K，载波频率128K或256K。

- 用示波器同时观测“I路调制-4VT14”，“Q路调制-4VT15”，“QPSK调制-4TP2”，分析3路调制信号的对应关系。同时观测“基带信号-2P6”和“QPSK调制-4TP2”，分析基带信号和调制信号载波相位对应关系；

- QPSK频谱观测

采用示波器的FFT功能，观测分析QPSK调制信号4TP2的频谱特性；通过“载波频率”旋钮修改载波频率，观察频谱特性的变化。修改基带信号时钟速率的设置，设置为64K，128K，观测调制信号的频谱变化。和基带信号频谱结合，分析基带信号经QPSK调制后，频谱的变化情况。分析QPSK调制信号的带宽与基带信号速率、载波频率的关系。

解调部分

        - Costas环载波恢复输出观测

设置基带数据为全“0”，用示波器通道1观测调制载波5TP1，作为同步通道；通道2观测costas环载波输出5VT11；改变调制端载波频率，观测解调端5VT11的频率变化；

        - 判决前信号及对应星座图观测

设置基带信号为随机码，速率32K或64K；用示波器分别观测I路判决前信号5TP6和Q路判决前信号5TP7，观察其时域特性，分析其是否正确。将示波器调到“XY”模式，然后将双通道分别接5TP6与5TP7，通道幅度调节到星座图在屏幕上大小合适的状态，观测QPSK星座图。

        - I，Q两路判决后信号观测

I路信号判决观测：用示波器通道1观测判决前信号5TP6，作为同步通道；通道2观测判决后信号5TP4，观测分析判决后信号是否正确。Q路信号判决观测：用示波器通道1观测判决前信号5TP7，作为同步通道；通道2观测判决后信号5TP5，观测判决前后信号是否正确。一般情况下，判决电平为可调量，实验中为了方便，将判决电平设置为固定值，其值为判决前信号的中间电平。

系统性能分析（基带数据为“15-PN”“128K”）

        - 加噪实验

在前面实验步骤中，噪声源默认设置为0，没有经过模拟信道。为测试QPSK解调性能，下面为调制信号添加噪声后再解调。逐渐调节“噪声源”输出的旋钮，可改变噪声源的幅度。

        - QPSK加噪后解调及星座图观测

用示波器分别观测：I路判决前信号5TP6和Q路判决前信号5TP7。逐渐增大噪声电平，分析判决后信号5TP4和5TP5是否受噪声影响，在什么情况下会出现判决误码，并结合判决后信号5TP4和5TP5对比。将示波器调到“XY”模式，然后将双通道分别接5TP6与5TP7，观测QPSK解调端星座图，

逐渐调节噪声电平，观察星座图变化，分析其在什么情况下会出现判决误码。

- 问题回答

1）QPSK是否存在相位模糊现象？如果有，原因是什么？

2）在基带速率和码型相同的情况下，分析比较FSK、PSK、QPSK三种调制方式频谱利用率；

- 心得体会